POPIS PRODUKTU

Distizym® FM-TOP je kapalný, vysoce koncentrovaný, pektolytický enzym se zvýšeným maceračním účinkem na optimální zkapalnění pálenkového kvasu z tvrdého masitého ovoce, například topinambur.

Povolený podle současných platných zákonů a nařízení. Kontrolovaný odbornou laboratoří na čistotu a kvalitu.

CÍL OŠETŘENÍ

• uvolnění a zkapalnění vázaných buněk ovoce macerací ovocných tvrdých tkání  za současného rozkladu všech pektinových látek, tím dochází k rychlému zkapalnění kvasu

• lepší čerpání a míchání kvasu

• snazší rozkvášení a lepší prokvášení kvasu  -  optimální výtěžnost alkoholu

• uvolnění cenných látek ovoce a zvýšení ovocného aroma

PRODUKT A ÚČINEK

Distizym® FM-TOP pektolytický preparát se zvýšenou macerační aktivitou,  speciálně dobrým zkapalňujícím účinkem na tvrdé, masité, respektive suché ovoce.

Distizym® FM-TOP uvolňuje vázané buňky ovoce do úplného rozpuštění tvrdých ovocných tkání  a rychle rozkládá všechny pektinové látky, což vede k výraznému poklesu viskozity a k rychlému zkapalnění moštu. Nutné přidání vody za použití enzymu se co do množství zřetelně sníží, nebo dokonce odpadne úplně. Kvas se dá lehčeji promíchávat a čerpat. Intenzivním rozpouštěním kvasu se snadněji uvolňují cenné látky, zvyšuje se buket a  aroma.

Zkapalnění a rozpuštění kvasu ulehčuje rozkvášení, zlepšuje prokvášení a vede tím k optimální výtěžnosti alkoholu. Současně snižuje nebezpečí připálení během destilace.

Při použití enzymu není přídavek kyselin do kvasu  bezpodmínečně nutný. Z mikrobiologických důvodu (tzv. kyselá ochrana) se ale doporučuje u kvasů s vysokým pH (okolo pH 6) korekce kyselin prostřednictvím přídavku kyseliny mléčné Boerovin®.

DÁVKOVÁNÍ

Dávky enzymu závisí na surovině, stavu zralosti, teplotě a době působení. Níže uvedené dávky se vztahují na teplotu ošetření 15 ˚C.

| Ovoce | ml/100 kg kvasu |
| --- | --- |
| Topinambura | 20 - 30 |
| Ostatní hlízy/kořeny | 10 – 20 |
| Jablka/kdoule | 5 – 8 |
| Hrušky | 4 - 6 |

Distizym® FM-TOP se zředí studenou vodou na 5-10 % roztok a nejlépe se dávkuje při mletí přímo do mlýnku. Byl-li enzymový roztok  přidán do nádrže kvasu předem nebo později, musí se enzym dokonale promíchat. Opakované krátké promíchání během první hodiny podporuje rozklad kvasu.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v chladnu. Otevřené balení rychle opět uzavřete a brzy spotřebujte.

1

Distizym®

FM-TOP

Speciální enzym k rozkladu ovocných kvasů z tvrdého ovoce například topinambur